ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · КОМПЛЕКТ 1

Экзаменационный тест	Вариант 1

Ф. И. О. ______________________________________	Дата ______________	Один правильный ответ · 15 вопросов

1. Минимальное расстояние между кухонным островом и линией гарнитура (ширина рабочего прохода):

А) 60 см   Б) минимум 90 см   В) достаточно 45 см, если остров узкий   Г) 75 см

2. На какой высоте от пола устанавливают розетки над кухонной столешницей:

А) 75–80 см   Б) 130–140 см, под навесными шкафами   В) 100–110 см, то есть на 10–15 см выше столешницы   Г) 90–95 см, вровень со столешницей

3. Стандартная высота кухонного фартука — расстояние от столешницы до низа навесных шкафов:

А) 60 см   Б) 40–45 см   В) 75–80 см   Г) 50 см

4. На каком этапе разрабатывают план электрики, розеток и освещения:

А) после установки мебели   Б) после утверждения планировки и расстановки мебели, до черновых работ   В) после штукатурки стен   Г) до планировочного решения

5. На каком этапе заказывают корпусную мебель на заказ — кухню, шкафы, гардеробные:

А) сразу после подписания договора, чтобы не терять время   Б) параллельно с демонтажными работами   В) после установки мебели в других помещениях   Г) после того как стены и полы выведены в чистовую готовность и сделан контрольный замер по факту

6. Договор на дизайн-проект и договор на авторский надзор:

А) авторский надзор договором не оформляется   Б) достаточно устной договорённости   В) это всегда один общий договор   Г) оформляются как два отдельных договора: на дизайн-проект и на авторский надзор

7. Клиент хочет мойку с подстольным монтажом и измельчитель отходов. Какую столешницу предложить:

А) массив дерева с масляной пропиткой   Б) тонкий керамогранит 6 мм   В) прочную каменную столешницу — кварцевый агломерат или натуральный камень достаточной толщины   Г) ЛДСП с кромкой ПВХ

8. Что выполняется до укладки плитки в санузле:

А) установка полотенцесушителя   Б) затирка швов   В) гидроизоляция пола с заходом на стены   Г) монтаж зеркала

9. На каком этапе выбирают сантехнику, плитку и напольное покрытие:

А) перед самым монтажом, когда бригада уже на объекте   Б) когда клиент сам найдёт то, что понравится   В) в самом начале, сразу после утверждения планировки и до рабочей документации   Г) после чистовой отделки

10. Что обязательно учитывать при расчёте чистовой высоты потолка в санузле:

А) тип дверного полотна   Б) ревизионный люк и короб вентиляции   В) высоту зеркала над раковиной   Г) формат настенной плитки

11. После какого этапа дизайнер приступает к 3D-визуализации:

А) после окончательного утверждения планировочного решения   Б) после замеров   В) после закупки материалов   Г) после подписания договора

12. Свободное пространство перед унитазом и раковиной:

А) 30 см   Б) не менее 60 см   В) не имеет значения в малом санузле   Г) 45 см

13. Для чего дизайнеру нужны развёртки стен санузла:

А) чтобы показать раскладку плитки, подрезку и точные высоты установки сантехники и оборудования   Б) чтобы показать клиенту настроение интерьера   В) чтобы согласовать цвет затирки   Г) чтобы посчитать стоимость работ бригады

14. Минимальное расстояние от оси унитаза до боковой стены или мебели:

А) 20 см   Б) 50 см   В) не нормируется   Г) 35–40 см

15. На каком этапе дизайнер выезжает на объект для замеров:

А) замеры делает бригада, дизайнеру они не нужны   Б) после разработки планировки   В) только после подписания договора и внесения предоплаты   Г) на первой встрече, до любых договорённостей

Ключ ответов

ВАРИАНТ 1 · ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1	Б

2	В

3	А

4	Б

5	Г

6	Г

7	В

8	В

9	В

10	Б

11	А

12	Б

13	А

14	Г

15	В

Эту страницу удаляют перед выдачей бланка. Оценка: 13–15 верных ответов — уровень уверенный; 10–12 — база есть, слабые места чаще в этапности работ и инженерии; менее 10 — требуется повторное прохождение блоков «Эргономика», «Этапы проекта» и «Санузлы».