ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · КОМПЛЕКТ 1

Экзаменационный тест	Вариант 2

Ф. И. О. ______________________________________	Дата ______________	Один правильный ответ · 15 вопросов

1. Ширина прохода между двумя параллельными фронтами кухни, если на кухне одновременно работают двое:

А) 150 см и более, иначе кухня нефункциональна   Б) 90 см   В) не менее 120 см   Г) 100 см

2. Минимальное расстояние между кухонным островом и линией гарнитура (ширина рабочего прохода):

А) достаточно 45 см, если остров узкий   Б) 75 см   В) минимум 90 см   Г) 60 см

3. Высота установки вытяжки над электрической варочной панелью:

А) 85–90 см   Б) 45–50 см   В) 65–75 см   Г) 55–60 см

4. Клиент просит изменить планировку после её утверждения и начала работ. Правильное действие:

А) зафиксировать изменения дополнительным соглашением с пересмотром сроков и стоимости   Б) внести изменения только в визуализацию   В) отказаться от проекта   Г) внести правки бесплатно, чтобы сохранить отношения

5. Напольное покрытие, которое не следует закладывать в санузле:

А) обычный ламинат   Б) керамогранит   В) керамическая плитка   Г) натуральный камень с обработкой

6. Раскладку плитки в санузле проектируют так, чтобы:

А) подрезка была одинаковой во всех помещениях   Б) все стены начинались от левого верхнего угла   В) подрезка была симметрично по центру входа   Г) подрезка уходила в углы и невидовые зоны, а видовая стена читалась целыми элементами

7. Розетки в санузле размещают:

А) розетки в санузле не предусматривают   Б) не ближе 60 см от источника воды и с защитой не ниже IP44   В) только над раковиной   Г) в любой удобной точке

8. Когда согласовывают спецификацию мебели и оборудования:

А) спецификацию не согласовывают   Б) на этапе демонтажа   В) после доставки мебели на объект   Г) до начала закупок, после утверждения визуализаций

9. Что входит в рабочую документацию проекта:

А) визуализации и мудборд   Б) только планировка и коллаж   В) смета подрядчика   Г) планы, развёртки, узлы, ведомости отделки и спецификации оборудования

10. На каком этапе монтируют трассы и внутренний блок кондиционера:

А) в самом конце, вместе с декором   Б) после установки мебели   В) после чистовой отделки   Г) на этапе инженерии, до штробления и черновых работ

11. Правильная последовательность работ на объекте:

А) чистовая отделка → инженерия → демонтаж → мебель   Б) инженерия → мебель → демонтаж → отделка   В) мебель → инженерия → отделка → демонтаж   Г) демонтаж → черновые работы и инженерия → чистовая отделка → мебель и декор

12. С чего начинается работа над проектом:

А) с 3D-визуализации   Б) с закупки материалов   В) с подбора мебели   Г) с брифа и технического задания

13. Какая затирка предпочтительна в зоне душа и других мокрых зонах:

А) силиконовая по всем швам   Б) обычная цементная   В) любая, разницы нет   Г) эпоксидная

14. Главный риск при использовании натурального мрамора в санузле:

А) мрамор слишком лёгкий   Б) мрамор не бывает белым   В) пористость: пятна от косметики, кислот и красящих жидкостей   Г) мрамор нельзя резать

15. Высота установки раковины (от пола до верхней кромки):

А) 95 см   Б) 100 см   В) 70 см   Г) 80–85 см

Ключ ответов

ВАРИАНТ 2 · ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1	В

2	В

3	В

4	А

5	А

6	Г

7	Б

8	Г

9	Г

10	Г

11	Г

12	Г

13	Г

14	В

15	Г

Эту страницу удаляют перед выдачей бланка. Оценка: 13–15 верных ответов — уровень уверенный; 10–12 — база есть, слабые места чаще в этапности работ и инженерии; менее 10 — требуется повторное прохождение блоков «Эргономика», «Этапы проекта» и «Санузлы».