ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · КОМПЛЕКТ 1

Экзаменационный тест	Вариант 3

Ф. И. О. ______________________________________	Дата ______________	Один правильный ответ · 15 вопросов

1. На какой высоте от пола устанавливают розетки над кухонной столешницей:

А) 90–95 см, вровень со столешницей   Б) 75–80 см   В) 100–110 см, то есть на 10–15 см выше столешницы   Г) 130–140 см, под навесными шкафами

2. Ширина рабочей поверхности между мойкой и варочной панелью:

А) не регламентируется   Б) 45 см   В) не менее 60 см   Г) 30 см достаточно

3. Высота подвеса светильника над обеденным столом (от столешницы до низа плафона):

А) 70–80 см   Б) 100–110 см   В) 40–50 см   Г) по центру потолка, независимо от стола

4. Материал столешницы, наиболее устойчивый к пятнам от вина, кофе и лимона:

А) мрамор   Б) бетон   В) дерево   Г) кварцевый агломерат

5. Что такое авторский надзор:

А) составление сметы на строительные работы   Б) регулярный контроль соответствия реализации проекту, решение вопросов по ходу работ и корректировка узлов   В) ежедневное присутствие дизайнера на объекте в роли прораба   Г) закупка материалов за клиента

6. Какой запас закладывают при заказе плитки:

А) +10–15% на подрезку и бой   Б) запас не нужен   В) ровно по площади помещения   Г) +50%

7. Какое основание требуется под крупноформатный керамогранит:

А) только деревянное   Б) основание значения не имеет при использовании клея   В) ровное основание с минимальным перепадом, иначе плита треснет или ляжет с перепадом кромок   Г) любое

8. Что важно проверить при выборе фасадов кухни в глянце:

А) они не сочетаются с камнем   Б) их нельзя мыть   В) отпечатки, блики и требовательность к уходу   Г) они не бывают белыми

9. Комфортная цветовая температура основного света в жилом интерьере:

А) 2700–3000 К   Б) 6500 К   В) 5000 К   Г) 4000 К

10. Почему нельзя проектировать по плану БТИ без выезда на объект:

А) план БТИ не показывает окна   Б) так делать можно, разницы нет   В) фактические размеры, высоты и геометрия помещений почти всегда расходятся с планом   Г) план БТИ платный

11. Кто до заказа проверяет, пройдут ли габариты мебели в лифт, проёмы и повороты:

А) производитель мебели   Б) грузчики в день доставки   В) клиент   Г) дизайнер

12. Главное ограничение тонкого керамогранита в качестве кухонной столешницы:

А) его нельзя мыть   Б) он выгорает на солнце   В) низкая прочность на изгиб и риск скола в зоне выреза под мойку и варочную панель   Г) он не бывает светлым

13. Запас при заказе паркета или ламината для диагональной укладки:

А) запас не нужен   Б) +15%   В) +5%   Г) +30%

14. Что нужно учитывать при устройстве тёплого пола:

А) зоны под кухонным гарнитуром и корпусной мебелью без ножек не отапливают   Б) он заменяет основное отопление в любой квартире   В) его укладывают под всей мебелью без исключения   Г) он несовместим с керамогранитом

15. Индекс цветопередачи света, при котором материалы и текстиль читаются корректно:

А) индекс цветопередачи не важен   Б) CRI 90 и выше   В) CRI 70   Г) CRI 80

Ключ ответов

ВАРИАНТ 3 · ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1	В

2	В

3	А

4	Г

5	Б

6	А

7	В

8	В

9	А

10	В

11	Г

12	В

13	Б

14	А

15	Б

Эту страницу удаляют перед выдачей бланка. Оценка: 13–15 верных ответов — уровень уверенный; 10–12 — база есть, слабые места чаще в этапности работ и инженерии; менее 10 — требуется повторное прохождение блоков «Эргономика», «Этапы проекта» и «Санузлы».