ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · КОМПЛЕКТ 2

Экзаменационный тест	Вариант 9

Ф. И. О. ______________________________________	Дата ______________	Один правильный ответ · 15 вопросов

1. Диаметр зоны разворота инвалидной коляски в безбарьерном интерьере:

А) 180 см   Б) 150 см   В) 120 см   Г) 90 см

2. Свободное пространство перед распашными дверцами шкафа:

А) не менее 60 см   Б) не менее 120 см   В) не менее 90 см   Г) не менее 75 см

3. Комфортная глубина сиденья дивана для повседневной посадки:

А) 70–75 см   Б) 40–45 см   В) 55–60 см   Г) 85–90 см

4. Межкомнатные двери заказывают:

А) одновременно с завозом мебели и текстиля на объект   Б) после чистовой отделки стен и укладки напольного покрытия   В) сразу после подписания договора, до выезда на замер   Г) после выравнивания стен и контрольного замера проёмов, с запасом на срок производства

5. Минимальный комфортный размер душевой зоны:

А) 70 × 70 см   Б) 120 × 120 см   В) 80 × 80 см   Г) 90 × 90 см

6. Мебель и текстиль завозят на объект:

А) в день начала демонтажных работ на объекте   Б) параллельно со штукатуркой, чтобы уложиться в срок   В) до устройства стяжки, пока есть место для хранения   Г) после завершения пыльных работ и монтажа чистового пола

7. Скидки и комиссии от поставщиков:

А) остаются личным делом дизайнера в любом случае   Б) модель работы раскрывается клиенту заранее   В) полностью заменяют оплату услуг дизайнера   Г) запрещены и не встречаются в практике рынка

8. Клиент говорит, что визуализация «не нравится». Первый шаг:

А) настоять на своём решении как профессионал   Б) согласиться и сменить стилистику всего интерьера   В) предложить полностью переделать концепцию проекта   Г) уточнить конкретику: планировка, палитра, материалы или свет

9. Согласование перепланировки начинают:

А) после демонтажа, по факту выполненных работ   Б) одновременно с чистовой отделкой помещений   В) на этапе планировочного решения, до демонтажных работ   Г) после сдачи объекта, при подготовке к продаже

10. Что учитывают при облицовке стены крупноформатным керамогранитом:

А) необходимость увеличить шов до пяти миллиметров   Б) обязательный монтаж плит по диагонали   В) вес плит, несущую способность основания и клей для крупного формата   Г) только рисунок камня и направление прожилок

11. Скрытые ниши, короба и лючки закладывают:

А) после установки мебели, если останется место   Б) на этапе черновых работ, по рабочей документации   В) на этапе комплектации и закупки оборудования   Г) в чистовой отделке, вырезая проёмы по месту

12. Комплектация проекта — это:

А) разработка чертежей, планов и развёрток помещений   Б) подбор, закупка и логистика позиций по утверждённой спецификации   В) контроль качества работ бригады на объекте   Г) составление сметы на строительные и отделочные работы

13. Краска для стен в кухне и коридоре должна быть:

А) обязательно глянцевой для лёгкой уборки   Б) моющейся, с высокой устойчивостью к истиранию   В) глубокоматовой, независимо от истираемости покрытия   Г) исключительно на водной основе без добавок

14. Узлы, стыки материалов и нестандартные решения согласуют:

А) на этапе брифа, до выезда на обмеры   Б) по факту, когда работа на объекте уже выполнена   В) только если клиент сам заметит проблему   Г) до монтажа, на авторском надзоре, с письменной фиксацией решения

15. Что проверяют при приёмке черновых работ:

А) цвет краски и качество затирки межплиточных швов   Б) геометрию помещений, вертикали стен и ровность оснований   В) расстановку мебели и сценарии освещения   Г) комплектность поставленного на объект оборудования

Ключ ответов

ВАРИАНТ 9 · ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1	Б

2	В

3	В

4	Г

5	Г

6	Г

7	Б

8	Г

9	В

10	В

11	Б

12	Б

13	Б

14	Г

15	Б

Эту страницу удаляют перед выдачей бланка. Оценка: 13–15 верных ответов — уровень уверенный; 10–12 — база есть, слабые места чаще в этапности работ и инженерии; менее 10 — требуется повторное прохождение блоков «Эргономика», «Этапы проекта» и «Санузлы».