ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · КОМПЛЕКТ 1

Экзаменационный тест	Вариант 5

Ф. И. О. ______________________________________	Дата ______________	Один правильный ответ · 15 вопросов

1. Минимальное расстояние между кухонным островом и линией гарнитура (ширина рабочего прохода):

А) 75 см   Б) достаточно 45 см, если остров узкий   В) 60 см   Г) минимум 90 см

2. Минимальный проход вокруг кровати в спальне:

А) 55 см   Б) 70 см   В) 100 см   Г) 40 см

3. Глубина корпуса шкафа для хранения одежды на плечиках:

А) 70 см   Б) 60 см   В) 45 см   Г) 50 см

4. Клиент хочет мойку с подстольным монтажом и измельчитель отходов. Какую столешницу предложить:

А) тонкий керамогранит 6 мм   Б) массив дерева с масляной пропиткой   В) ЛДСП с кромкой ПВХ   Г) прочную каменную столешницу — кварцевый агломерат или натуральный камень достаточной толщины

5. Что выполняется до укладки плитки в санузле:

А) установка полотенцесушителя   Б) гидроизоляция пола с заходом на стены   В) затирка швов   Г) монтаж зеркала

6. На каком этапе дизайнер выезжает на объект для замеров:

А) после разработки планировки   Б) замеры делает бригада, дизайнеру они не нужны   В) только после подписания договора и внесения предоплаты   Г) на первой встрече, до любых договорённостей

7. На каком этапе заказывают корпусную мебель на заказ — кухню, шкафы, гардеробные:

А) после того как стены и полы выведены в чистовую готовность и сделан контрольный замер по факту   Б) сразу после подписания договора, чтобы не терять время   В) после установки мебели в других помещениях   Г) параллельно с демонтажными работами

8. На каком этапе разрабатывают план электрики, розеток и освещения:

А) после штукатурки стен   Б) после установки мебели   В) до планировочного решения   Г) после утверждения планировки и расстановки мебели, до черновых работ

9. Высота установки раковины (от пола до верхней кромки):

А) 100 см   Б) 70 см   В) 80–85 см   Г) 95 см

10. Какая затирка предпочтительна в зоне душа и других мокрых зонах:

А) обычная цементная   Б) силиконовая по всем швам   В) любая, разницы нет   Г) эпоксидная

11. После какого этапа дизайнер приступает к 3D-визуализации:

А) после замеров   Б) после подписания договора   В) после окончательного утверждения планировочного решения   Г) после закупки материалов

12. Минимальное расстояние от оси унитаза до боковой стены или мебели:

А) 35–40 см   Б) 50 см   В) 20 см   Г) не нормируется

13. Свободное пространство перед унитазом и раковиной:

А) 45 см   Б) не менее 60 см   В) 30 см   Г) не имеет значения в малом санузле

14. На каком этапе выбирают сантехнику, плитку и напольное покрытие:

А) перед самым монтажом, когда бригада уже на объекте   Б) после чистовой отделки   В) в самом начале, сразу после утверждения планировки и до рабочей документации   Г) когда клиент сам найдёт то, что понравится

15. Договор на дизайн-проект и договор на авторский надзор:

А) авторский надзор договором не оформляется   Б) достаточно устной договорённости   В) оформляются как два отдельных договора: на дизайн-проект и на авторский надзор   Г) это всегда один общий договор