ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ · КОМПЛЕКТ 2

Экзаменационный тест	Вариант 10

Ф. И. О. ______________________________________	Дата ______________	Один правильный ответ · 15 вопросов

1. Разница между высотой сиденья стула и низом столешницы стола:

А) 35–40 см   Б) 10–15 см   В) 25–30 см   Г) 18–20 см

2. Отступ от края обеденного стола до стены или мебели, чтобы отодвинуть стул и пройти:

А) 45–55 см   Б) 60–70 см   В) 75–90 см   Г) 100–120 см

3. Ширина прохода между стеллажами в гардеробной комнате:

А) не менее 90 см   Б) не менее 75 см   В) не менее 60 см   Г) не менее 130 см

4. Запрос клиента не соответствует его бюджету. Правильная тактика:

А) заложить дорогие позиции и решать вопрос по ходу   Б) отказаться от проекта уже на первой встрече   В) подобрать самые доступные аналоги без обсуждения   Г) показать структуру затрат и расставить приоритеты по позициям

5. Штробы под электрику размечают:

А) на этапе чистовой отделки, при монтаже светильников   Б) после штукатурки стен, по факту расстановки мебели   В) до утверждения планировки, чтобы ускорить черновые работы   Г) после демонтажа и возведения перегородок, по утверждённому плану розеток

6. Мудборд и подборку материалов готовят:

А) после визуализации, как приложение к готовому проекту   Б) на этапе комплектации, перед началом закупок   В) после завершения чистовой отделки помещений   Г) до визуализации, чтобы согласовать стилистику и палитру

7. Чтобы освещение корректно диммировалось, необходимы:

А) диммер любой модели на общей линии освещения   Б) понижающий трансформатор на всю квартиру   В) светодиодные лампы без указанных характеристик   Г) совместимые между собой светильники, драйверы и диммеры

8. Доступ к запорной арматуре, счётчикам и фильтрам в санузле обеспечивают:

А) доступ не требуется, коммуникации зашивают наглухо   Б) открытой нишей без отделки в зоне короба   В) съёмной панелью из гипсокартона на саморезах   Г) ревизионным люком под отделку, заложенным в проекте

9. Если в санузле нет рабочей естественной вытяжки, проектируют:

А) увеличенную площадь зеркала для меньшего конденсата   Б) дополнительную решётку в стене между санузлом и комнатой   В) постоянно открытую дверь как основной способ проветривания   Г) принудительный вентилятор с датчиком влажности и выводом в шахту

10. Уклон пола к трапу в душевой без поддона:

А) 5 %, около 5 см на метр   Б) 1–2 %, около 1 см на метр   В) без уклона, вода уходит сама   Г) 10 %, около 10 см на метр

11. Что подписывает клиент по завершении каждого этапа:

А) лист согласования этапа с датой и перечнем утверждённого   Б) договор в новой редакции на следующий этап   В) ничего: достаточно переписки в мессенджере   Г) только финальный акт по итогам всего проекта

12. Класс износостойкости ламината для жилых помещений:

А) 41–42   Б) 31   В) 32–33   Г) 21–22

13. Риск при использовании шпонированных фасадов:

А) шпон всегда дешевле массива при том же качестве   Б) шпон не применяют в жилых помещениях по нормам   В) разнотон между партиями и выгорание под прямым солнцем   Г) шпонированные фасады не бывают матовыми

14. Стык керамогранита и паркета в проёме без порожка решают:

А) силиконовым швом шириной десять-пятнадцать миллиметров   Б) стыком встык, без профиля и герметика   В) накладным порожком из анодированного алюминия   Г) скрытым профилем в уровень, с точной подрезкой обоих материалов

15. Высота клавиши смыва инсталляции от чистового пола:

А) 80 см   Б) 100 см   В) 140 см   Г) 120 см